L-LINK7 F-9398 AT指令

BK3431Q蓝牙透传指令

文本

| 版本 | 01.1K |
| --- | --- |
| 文档控制ID | YLBLE011K |
| 状态 | 发布 |
| 时间 | 2021-4-1 |

目录

0.协议维护记录	3

1. 系统架构	3

2. 指令描述	5

2.1. 串口配置	5

2.1.1串口通道选择	5

2.2.2串口波特率配置	5

2.2.蓝牙配置	6

2.2.1.蓝牙MAC地址配置	6

2.2.2.蓝牙广播间隔设置	7

2.2.3.蓝牙广播名称设置	8

2.2.4.从机UUID设置	8

2.2.5从机广播状态设置	10

2.2.6主机透传配置	11

2.3基础指令	15

2.3.1恢复出厂设置	15

2.3.2模块软复位	15

2.3.3固件版本查询指令	15

2.3.4透传模式/指令模式切换	16

0.协议维护记录

| 版本 | 描述 | 更改人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0K | 创建 | 张伯龙 | 2021.4.1 |
| 01.1K | 增加蓝牙连接状态查询指令 | 张伯龙 | 2021.4.1 |

- 系统架构

PC端/MCU

BK3431Q

协议透传

透传配置

协议透传

MCU

移动手持设备

图1系统架构

1.1系统架构描述

- 透传模式下（BK3431Q做从机），移动手持设备可以通过APP向蓝牙发送长指令与短指令数据，BK3431接收到数据后直接通过UART通道发出，实现透传功能；

- 透传模式下（BK3431Q做从机），MCU端接收到UART数据后，给出相应的应答指令，BK3431Q接收到UART数据后，直接通过蓝牙通道将数据透传至APP端；

- MCU或者PC端上位机，可以通过UART通道发送指令，使BK3431Q在透传模式或AT指令模式下任意切换；

- AT指令模式下，可以通过发送UART数据设置BK3431Q的相关参数。

- 指令描述

  - 串口配置

2.1.1串口通道选择

| 指令 | 应答 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| AT+UART=[Index] | OK+ UART | [Index] 1：UART1 2：UART2 [示例] 发送：AT+UART=1 返回：OK+UART |
| AT+ UART =? | OK+ UART =[Index] | [Index]同上 [示例] 发送：AT+UART=? 返回：OK+UART=1 |

功能描述：设置透传串口，默认使用UART1通道。

*指令立即生效，软复位后存储。

2.2.2串口波特率配置

| 指令 | 应答 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| AT+BAUD=[Index] | OK+BAUD | [Index] 0：9600 (bps) 1：19200 (bps) 2：38400 (bps) 3：57600 (bps) 4：115200 (bps) 5：512000 (bps) 6：1000000 (bps) [示例] 发送：AT+BAUD=0 返回：OK+BAUD |
| AT+BAUD=? | OK+BAUD=[Index] | [Index]同上 [示例] 发送：AT+BAUD=? 返回：OK+BAUD=0 |

功能描述：设置或查询透传模块的串口波特率，默认配置为 115200bps，串口数据位长度固定为 8 位，停止位固定为 1 位，无效验。

*指令立即生效，软复位后存储。

2.2.蓝牙配置

2.2.1.蓝牙MAC地址配置

| 指令 | 应答 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| AT+MAC=[Param] | OK+MAC | [Param] 6 字节 MAC 地址 [示例] 发送：AT+MAC=C5:11:4C:1B:D0:52 返回：OK+MAC |
| AT+MAC=? | OK+MAC=[Param] | [Param] 6 字节 MAC 地址 [示例] 发送：AT+MAC=？ 返回：OK+MAC=C5:11:4C:1B:D0:52 |

功能描述：设置或查询透传模块的 MAC 地址，默认 MAC 地址参数为芯片出厂自带。

*非连接状态下指令立即生效，连接状态下断开后生效，软复位后存储。

2.2.2.蓝牙广播间隔设置

| 指令 | 应答 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| AT+ADIT=[Index] | OK+ADIT | [Index] 0：20 ( ms ) 1：50 ( ms ) 2：100 ( ms ) 3：200 ( ms ) 4：300 ( ms ) 5：500 ( ms ) 6：1000 ( ms ) 7：2000 ( ms ) 8：4000 ( ms ) 9：8000 ( ms ) [示例] 发送：AT+ADIT=0 返回：OK+ADIT |
| AT+ADIT=? | OK+ADIT=[Index] | [Index]同上[示例] 发送：AT+ADIT=? 返回：OK+ADIT=0 |

功能描述：设置或查询模块广播间隔，默认配置为 300ms。

*非连接状态下指令立即生效，连接状态下断开后生效，软复位后存储。

2.2.3.蓝牙广播名称设置

| 指令 | 应答 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| AT+NAME=[Param] | OK+NAME | [Param] 广播名称长度最大 29 个字节，最短1个字节 [示例] 发送：AT+NAME=YELE 返回：OK+NAME |
| AT+NAME=? | OK+NAME=[Param] | [Param]同上[示例] 发送：AT+NAME=? 返回：OK+NAME= YELE |

功能描述：设置或查询广播名称，设定的最大字节数不能超过 29 个字节，超出部分将舍弃多余的数据。默认的广播名称是“BK_( 6 位字节的芯片蓝牙地址)”。

*非连接状态下指令立即生效，连接状态下断开后生效，软复位后存储。

2.2.4.从机UUID设置

2.2.4.1从机数据服务UUID

| 指令 | 应答 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| AT+SSERN=[Param] | OK+SSERN | [Param] 16 字节 UUID [示例] 发送：AT+SSERN=69:40:00:01:B5:A3 :F3:93:E0:A9:E5:0E:24:DC:CA:99 返回：OK+SSERN |
| AT+SSERN=? | OK+SSERN=[Param] | [Param] 16 字节 UUID [示例] 发送：AT+SSERN=? 返回：OK+SSERN=69:40:00:01:B5:A3 :F3:93:E0:A9:E5:0E:24:DC:CA:99 |

功能描述：设置或查询从机数据服务的 BASE UUID，数据长度为 16 字节 UUID，默  认UUID为 69:40:00:01:B5:A3:F3:93:E0:A9:E5:0E:24:DC:CA:99。

*需配合软复位指令保存生效。

2.2.4.2从机数据发送UUID设置

| 指令 | 应答 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| AT+SCHAT=[Param] | OK+SCHAT | [Param] 16 字节 UUID [示例] 发送：AT+SCHAT=69:40:00:02:B5:A3 :F3:93:E0:A9:E5:0E:24:DC:CA:99 返回：OK+SCHAT |
|  |  |  | [Param] |  |
|  |  |  | 16 字节 UUID |  |
|  | AT+SCHAT=? | OK+SCHAT=[Param] | [示例] 发送：AT+SCHAT=? |  |
|  |  |  | 返回：OK+SCHAT=69:40:00:02:B5:A3 |  |
|  |  |  | :F3:93:E0:A9:E5:0E:24:DC:CA:99 |  |

功能描述：设置或查询从机数据服务发送 Characteristic 的 BASE UUID，数据长度为 16 字节 UUID，默认 UUID 为 69:40:00:02:B5:A3:F3:93:E0:A9::E5:0E:24:DC:CA:99。

*需配合软复位指令保存生效。

2.2.4.3从机数据接收UUID设置

| 指令 | 应答 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| AT+SCHAR=[Param] | OK+SCHAR | [Param] 16 字节 UUID [示例] 发送：AT+SCHAR=69:40:00:03:B5:A3 :F3:93:E0:A9:E5:0E:24:DC:CA:99 返回：OK+SCHAR |
| AT+SCHAR=? | OK+SCHAR=[Param] | [Param] 16 字节 UUID [示例] 发送：AT+SCHAR=? 返回：OK+SCHAR=69:40:00:03:B5:A3 :F3:93:E0:A9:E5:0E:24:DC:CA:99 |

功能描述：设置或查询从机数据服务接收 Characteristic 的 BASE UUID，数据长度为 16 字节 UUID，默认 UUID 为 69:40:00:03:B5:A3:F3:93:E0:A9:E5:0E:24:DC:CA:99。

*需配合软复位指令保存生效。

2.2.5从机广播状态设置

| 指令 | 应答 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| AT+ADST=[Index] | OK+ADST | [Index] 0：停止广播 1：开始可连接广播 2：开始低功耗可连接广播 [示例] 发送：AT+ADST=0 返回：OK+ADST |
| AT+ADST=? | OK+ADST=[Index] | [Index]同上[示例] 发送：AT+ADST=? 返回：OK+ADST=0 |

功能描述：设置或查询模块广播方式，默认配置为可连接广播。低功耗可连接广播模式，指的是蓝牙正常广播，但是不进行透传以把功耗降到最低，当APP连接上设备之后再开始正常的透传功能。

*非连接状态下指令立即生效，连接状态下断开后生效，软复位后存储。

2.2.6主机透传配置

2.2.6.1扫描指令

| 指令 | 应答 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  |  | [Param] |
|  |  | 广播名+MAC 地址+信号强度 |
|  |  | [示例] |
|  |  | 发送：AT+SCAN |
|  |  | 返回： |
| AT+SCAN | OK+SCAN [Param] | OK+SCAN NAME:XXXX |
|  |  | ADDR:XXXXXX |
|  |  | RSSI:XX |
|  |  | ************* |
|  |  | ....... |
|  |  | 最多 20 组信息 |

功能描述：该命令类型为单次触发型，启动后在特定时间段内搜索周围的蓝牙广播信息， 一次最多显示 20 组设备信息。每组信息包含以下内容：

NAME：蓝牙广播名称

ADDR： 蓝牙MAC地址

RSSI：信号强度

*非连接状态下指令立即生效。

2.2.6.2连接指令

| 指令 | 应答 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| AT+CONN=[Param] | - OK+CONNECTING - OK+CONNECTED =[Param] | [Param] 6 字节目标设备 MAC 地址[示例] 发送：AT+CONN=c5:11:4c:1b:d0:52 连接中返回： OK+CONNECTING 连接成功返回： OK+CONNECTED=0,c5:11:4c:1b:d0:52 |
| AT+CONN=? | [Param] | [Param] 6 字节目标设备 MAC 地址[示例] 发送：AT+CONN=? |

功能描述：设置或查询模块连接设备信息。

*非连接状态下指令立即生效。

2.2.6.3自动连接设置

| 指令 | 应答 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| AT+ACNE=[Index] | OK+ACNE | [Index] 0：禁止自动连接功能 1：开启自动连接功能 [示例] 发送：AT+ACNE=0 返回：OK+ACNE |
| AT+ACNE=? | OK+ACNE=[Index] | [Index]:同上 [示例] 发送：AT+ACNE=? 返回：OK+ACNE=0 |

功能描述：设置或查询蓝牙主机透传模块的自动连接功能，默认为禁止自动连接。

*需配合软复位指令保存生效。

2.2.6.4自动连接信息设置

| 指令 | 应答 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| AT+ACNS=[Param] | OK+ACNS | [Param] 6 字节目标设备 MAC 地址[示例] 发送： AT+ACNS=c5:11:4c:1b:d0:52 返回：OK+ACNS |
| AT+ACNS=? | [Param] | [Param]同上[示例] 发送：AT+ACNS=? 返回： |

功能描述：设置或查询自动连接设备的信息，在进行设置时不同一个设备的 MAC 地址之间用“：”符号间隔，不同设备之间的 MAC 地址用“，”符号间隔。

*指令立即生效，软复位后存储。

2.2.6.5主机UUID设置

1.主机数据服务UUID

| 指令 | 应答 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| AT+CSERN=[Param] | OK+CSERN | [Param] 16 字节 UUID [示例] 发送：AT+CSERN=69:40:00:01:B5:A3 :F3:93:E0:A9:E5:0E:24:DC:CA:99 返回：OK+CSERN |
| AT+CSERN=? | OK+CSERN=[Param] | [Param] 16 字节 UUID [示例] 发送：AT+CSERN=? 返回：OK+CSERN=69:40:00:01:B5:A3 :F3:93:E0:A9:E5:0E:24:DC:CA:99 |

功能描述：设置或查询主机数据服务的 BASE UUID，数据长度为 16 字节 UUID，默认 UUID

为 69:40:00:01:B5:A3:F3:93:E0:A9:E5:0E:24:DC:CA:99。

*需配合软复位指令保存生效。

2.主机数据发送UUID

| 指令 | 应答 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| AT+CCHAT=[Param] | OK+CCHAT | [Param] 16 字节 UUID [示例] 发送：AT+CCHAT=69:40:00:03:B5:A3 :F3:93:E0:A9:E5:0E:24:DC:CA:99 返回：OK+CCHAT |
| AT+CCHAT=? | OK+CCHAT=[Param] | [Param] 16 字节 UUID [示例] 发送：AT+CCHAT=? 返回：OK+CCHAT=69:40:00:03:B5:A3 :F3:93:E0:A9:E5:0E:24:DC:CA:99 |

功能描述：设置或查询主机数据服务发送 Characteristic 的 BASE UUID，数据长度为 16 字节 UUID，默认 UUID 为 69:40:00:03:B5:A3:F3:93:E0:A9::E5:0E:24:DC:CA:99。

*需配合软复位指令保存生效3.主机数据接收UUID

| 指令 | 应答 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| AT+CCHAR=[Param] | OK+CCHAR | [Param] 16 字节 UUID 发送：AT+CCHAR=69:40:00:02:B5:A3 :F3:93:E0:A9:E5:0E:24:DC:BC:99 返回：OK+CCHAR |
| AT+CCHAR=? | OK+CCHAR=[Param] | [Param] 16 字节 UUID [示例] 发送：AT+CCHAR=? 返回：OK+CCHAR=69:40:00:02:B5:A3 :F3:93:E0:A9:E5:0E:24:DC:BC:99 |

功能描述：设置或查询主机数据服务接收 Characteristic 的 BASE UUID，数据长度为 16 字节 UUID，默认 UUID 为 69:40:00:02:B5:A3:F3:93:E0:A9:E5:0E:24:DC:CA:99。

*需配合软复位指令保存生效。

2.3基础指令

2.3.1恢复出厂设置

| 指令 | 应答 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| AT+FADR | OK+FADR | [示例] 发送：AT+FADR 返回：OK+FADR |

功能描述：使用此命令之后模块将会主动延时 100ms 并重启，模块所有配置将恢复到出厂默认值。

*指令立即生效。

2.3.2模块软复位

| 指令 | 应答 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| AT+RESET | OK+RESET | [示例] 发送：AT+RESET 返回：OK+RESET |

功能描述：使用此命令之后模块将在延时 100ms 后重启，并保存所有配置参数。

*指令立即生效。

2.3.3固件版本查询指令

| 指令 | 应答 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| AT+FWNM | OK+FWNM=[Param] | [Param] 2 字节信息 [示例] 发送：AT+FWNM 返回：OK+FWNM=0001 |

功能描述：查询当前蓝牙透传模块的固件版本号。

*指令立即生效。

2.3.4透传模式/指令模式切换

| 指令 | 应答 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| AT+MODE=[Param] | OK+ENRT | [Param] 1：切换到命令模式 2：切换到透传模式 [示例] 切换模块到命令模式 发送：AT+MODE==1 返回：OK+MODE |
| AT+MODE=? | AT+MODE=[Param] | [Param] 1：切换到命令模式 2：切换到透传模式 [示例] 查询模块当前所处模式 发送：AT+MODE=? 返回：OK+MODE==1 |